Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ультразвуковой сканер (планшет) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультразвуковой сканер | Универсальная беспроводная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с высокой диагностической точностью. Области применения: Кардиология Брюшная полость Грудная клетка Транскраниальные исследования Акушерство и гинекология Более 30 настраиваемых функций, которые можно настроить на кнопке датчика (заморозить/ сохранить) Частота: 1-5 MHz. Максимальная глубина: 40 см. Количество элементов: 80 Угол обзора: 90 градусов. Шаг: 250 мкм. Размер линзы: 17 x 25 мм Режимы сканирования: B-режим M-режим Энергетический допплер Цветной допплер Импульсно-волновой допплер Гармонизация изображения Режим penetration: дополнительное проникновение для получения изображений на любой глубине, и автоматически изменяет частоту приобретения, чтобы лучше проникать через некоторые типы тканей; Режим хромография: позволяет использовать цветную опцию, которая заменяет карту с оттенками серого цвета для разницы небольших образований в контрастности тканей; Режим оптической инверсии импульсов: увеличение контрастности изображения и уменьшение артефактов; Режим Авто Preset AI: Запатентованная технология, которая распознаёт анатомию и автоматически выбирает правильный Preset для оптимизации изображения. Это улучшает рабочий процесс, сокращая количество шагов, связанных с ручной регулировкой; Автоматическая частота сердцебиения: вместо использования M-режима и ручного размещения калиперов, автоматическая частота сердцебиений анализирует изображения в серой шкале и выдает на экране частоту сердечных сокращений в реальном времени; Измерения и расчеты - Инструменты - Дистанция - Трассировка - Эллипс - ЧСС - Время - Скорость - Объем - Ручной/Автоматический Визуализация Характеристики изображения от 1 до 20 MHz - До 20 непрерывных импульсов - Двухполярный выход от 10 до 70 В Постобработка - Адаптивное подавление шума - Усиление границ - Персистенция Общий динамический диапазон – 160дБ Формирование и приём лучей - 8 параллельных лучей - Лучеобразование с синтезированной апертурой с виртуальными фокусными зонами 60 МГц частота дискретизации,14 бит на канал Автоматические алгоритмы - Компенсация по времени (TGC) - Регулировка глубины частоты - Обнаружение контакта с пациентом - Усиление иглы - Определение движения - ЧСС Специальные измерения Акушерство: ОГ, ОЖ, КТР, ПЯ, ИАЖ, ДШМ, ДМ, ЧСС Гинекология: фолликулометия, ДШМ, Толщина эндометрия, яичники, ДМ, полипы, миома Мочевой пузырь: Объем Брюшная полость: Печень, почки, селезенка, поджелудочная железа Сосуды: Объемный кровоток Малые органы: Щитовидная железа, мошонка Офтальмология: ONSD, FB, CHLS Молочная жедеза: Опухоли Кардиология: LV Package Measurements: LV EDV (SP) LV ESV (SP) LV EDA (FAC) LV ESA (FAC) PWT – Толщина задней стенки IVSd IVSs LVIDd LVIDs LVPWd LVPWs MAPSE EPSS LVOTd LVOTv RV Measurement Package: LV EDA (FAC) LV ESA (FAC) LV EDWT – Конечно-диастолическая толщина левого желудочка RVOT Distal – Отток дистальной части правого желудочка RVOT Prox – Отток проксимальной части правого желудочка RVD1 – Диастолический диаметр правого желудочка 1 (New) RVD2 – Диастолический диаметр правого желудочка 2 (New) RVD3 – Диастолический диаметр правого желудочка 3 (New) TCO – Время открытия трикуспидальный стеноз RVET – Время выброса из правого желудочка TAPSE; Измерения корня аорты: измерения корня аорты с помощью ультразвука на месте ухода (POCUS) дают важную информацию о структуре и функции аорты, особенно о секции, ближайшей к сердцу; Измерения нижней полой вены (IVC): Измерение нижней полой вены (IVC) с помощью ультразвука в месте лечения (POCUS) является распространенным методом оценки состояния внутриваскулярного объема и центрального венозного давления; Измерение предсердий: LA AP – Передне-задний размер левого предсердия LA Area - площадь левого предсердия LAV (SP) – объем левого предсердия (Одиночная Плоскость) RA Area – площадь правого предсердия RAV (SP) - объем правого предсердия (Одиночная Плоскость) Управление интерфейсом и изображением - Глубина - Зум - TGC ползунка или автоматизированные TGC - Зеркальное отражение - Заморозка - Изменение размера окна опроса ЦДК, ЭД - Скорость потока - Изменение размера окна опроса PW - Коррекция допплеровского угла - Наклон допплера - Базовая линия - Инверсия Внутренние оптимизированные параметры Диапазон частот от 1 до 5 МГц Диапазон фокусных зон 1 до 10 Динамический диапазон сжатия от 30 до 90 дБ Автоподключение\Автоотключение Диапазон ширины сектора 50- 100% Серая + цветная карты Частота кадров до 30 к/сек В собранном виде Легкий вес сплава магния, герметичный, IP67 рассчитан на 1 метр погружения на 30 мин в воду. Управление данными Формат сохранения JPG/PNG/DICOM/BMP Облачное хранилище DICOM хранилище DICOM список Безопасность и шифрование, Wi-Fi TLS 1.2 Bluetooth AES128 и RSA4096 Clarius Mobile Соединение Wi-Fi802.11 a/b/g/n, двойной режим 2.4GHz & 5GHz Bluetooth протокол 4.1 Аккумулятор, зарядка и включение Срок службы батареи ~ 60 минут (в активном режиме) Время зарядки ~90 мин Включение зависит от платформы, как правило, менее 30 с Масса и габаритные характеристики Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм , не более:148x76х32 Масса, г, не более 292 | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зарядная станция для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Зарядное устройство Входное не менее 100-240 В, 50-60 Hz Выходное Зарядное устройство не менее 5В, 3.2 А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Вентилятор беспроводной | Продлевает время сканирования с увеличенным временем работы и дополнительным охлаждением для учебных сессий или длительных процедур | 1 шт |
|  |  | 4 | Планшет на базе IOS | Диагональ экрана не менее 10,2″ - 25,9 см 64 GB. 3 GB. Поддержка сетей - только Wi-Fi. Разрешение дисплея не менее 2160x1620. Тип дисплея: Retina. Операционная система планшета: iPadOS 15. | 1 шт |
|  |  | 5 | Гель ультразвуковой высокой вязкости | Гель предназначен для проведения ультразвуковых исследований. Гель в бутыли объемом не менее 5 л. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание консоли Напряжение: 100–240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц. Потребляемая мощность, кВА, не более 0,3 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: КГП на ПХВ «Поликлиника города Сатпаев» УЗОҰ, область Ұлытау, город Сатпаев, ул.Абая,5. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней с момента подписания договора. Адрес: область Ұлытау, город Сатпаев, ул.Абая,5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 1 год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом
технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки

Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей
комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.
Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без
дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с
приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика.
Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами,
имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы с товаром, установку,
наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику
все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и
технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцать семь) месяцев с момента ввода
оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта, вышедшего из строя оборудования или его срок не
более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления Заказчика. Сервисное
обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным
специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации кроме описания
технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются
фотографии поставляемого товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр
средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до
инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях,
необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее
проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним
габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров).
Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов,
проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,
чувствительность, производительность и иные), обучение персонала осуществляет Поставщик.

Директор КГП на ПХВ «Поликлиника города Сатпаев»                                                      Маханбетчин Е.Ж.